T0S20恒温孵育摇床

1．产品简介与特点

恒温孵育摇床是一款结合气浴恒温、水平振荡功能的小型台式振荡培养箱，广泛应用于生物技术，微生物，医疗分析等领域，多种可选托盘满足各类烧瓶、烧杯、培养皿以及试管等容器的放置及固定。其巧妙的将精确控温以及低频高幅度的振荡功能相结合；并拥有体积小、操作便利、维护简单等特点。

本产品具有以下特点：

简单易用的人机操作界面，实时显示全部运行信息和设置信息，方便用户观察设备运行状态。

采用直流无刷电机，噪音低、干扰小、免维护。

支持断电自动恢复功能。

支持开盖自动暂停功能。

自带温度校准功能。

内置软件和硬件双重超温保护装置，使用更可靠。

整机占用面积小，仅需：421x320mm

2．正常工作条件

使用环境温度：0°C ~ 35°C

相对湿度：≤70%

使用电源：AC220V/50-60HZ

3. 基本参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 温度设置范围 | 0℃~60℃ |
| 控温范围 | 室温+5℃~60℃ |
| 时间设置 | 1min ~ 99h59min/∞ |
| 控温精度 | ≤±0.5℃（@37℃） |
| 显示精度 | 0.1℃ |
| 温度均匀性 | ≤±0.5℃（@37℃） |
| 转速范围 | 50~300Rpm |
| 水平振幅 | 20mm |
| 平台尺寸 | 230x230mm |
| 内腔高度 | 182mm |
| 载重量 | 4.0Kg |
| 升温时间 | ≤15分钟（25℃升温到60℃） |
| 断电自动恢复 | 支持 |
| 开盖自动暂停 | 支持 |
| 输入功率 | 350W |
| 电压 | AC220V/50-60HZ |
| 熔 断 器 | 250V 3A Ф5×20 |
| 外形尺寸(mm) | 421x320x338mm |
| 重量 | 18.5Kg |

* 测试条件：室温25℃±2℃，温度计精度±0.1℃

4. 可选托盘

| 托盘型号 | 样本容量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| PF-1 | 5×250ml锥形烧瓶 | 250ml烧瓶托盘 |
| PF-2 | 9×100ml锥形烧瓶 | 100ml烧瓶托盘 |
| PF-3 | 10×50ml试管 | 50ml试管托盘 |
| PF-4 | 18×15ml试管 | 15ml试管托盘 |
| PF-5 | 以实际样品为准 | 万能托盘（弹簧夹） |
| PF-6 | 4块酶标板或者深孔板 | 酶标板托盘 |
| PF-7 | 5个培养皿 | 通用托盘 |